PROGRAMMATION ATtiny avec AVR Studio

# Création projet et configuration IO

## Configuration

On utilise CodeVisionAVR.

Créer un projet :  File>New>Project

En utilisant le CodeWizardAVR que l’on pourra ouvrir à nouveau avec

Choisir ATtiny

### Project Information : à compléter

### Chip : ATtiny85, Clock=8 MHz (que l’on pourra diviser si trop élevé)

### Ports

Répertorier les entrées/sorties dont vous avez besoin pour le projet, faites un schéma.

Utiliser le Wizard, par exemple avec ces choix :

PB0 en entrée, P signifie avec résistance de Pull-Up à Vcc

PB3 en entrée, T signifie Tri states (GND-VCC-HighZ)

PB1, PB2, PB4, PB5 en sortie, à 0 par défaut

PORTB0, PORTB1, … correspond au numéro du bit et donc de la sortie, d’où par exemple l’utilisation  pour le décalage dans le registre PORTB

## Modification entrée / lecture entrée

Plusieurs instructions peuvent être utilisées pour modifier par exemple la sortie PB3 :

PORTB.3=0 ; // ou 1

Ou :

PORTB |= (1 << PORTB3); //fonction SET : mise à 1 car (1 « ou » bit en PORTB3)

PORTB &= ~(1 << PORTB3); //fonction CLEAR mise à 0 car (0 « et » bit en PORTB3)

PORTB ^= (1 << PORTB3); //fonction Inverse car (1 « ou exclusif » bit en PORTB3)

On peut utiliser les fonctions SET et CLEAR  :

Déclaration en début de programme :

// Declare your global variables here

void SetBit(unsigned char p);

void ClearBit(unsigned char m);

Utilisation :

SetBit(PORTB3);

ClearBit(PORTB3);

Description :

void SetBit(unsigned char p) // mettre un bit du PortB à 1

{

PORTB |= (1 << p);

}

void ClearBit(unsigned char m) // mettre un bit du PortB à 0

{

PORTB &= ~(1 << m);

}

Pour une entrée, la lecture de son état et l’utilisation avec un « if » pour teste si elle est à l’état haut se fait avec :

if( PINB.4==1)

if (PINB & (1<<PINB4))

## 1er Essai

On cherche à éteindre la DEL si l’entrée PB4 est reliée à la masse.

Configuration des Ports :

PB3 est en sortie et PB4 en entrée avec une résistance de Pull-Up

// Input/Output Ports initialization

// Port B initialization

// Function: Bit5=In Bit4=In Bit3=Out Bit2=In Bit1=In Bit0=In

DDRB=(0<<DDB5) | (0<<DDB4) | (1<<DDB3) | (0<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0);

// State: Bit5=T Bit4=P Bit3=T Bit2=I Bit1=T Bit0=T

PORTB=(0<<PORTB5) | (1<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0);

Ajouter les librairies en début de fichier:

#include <io.h>

#include <delay.h>

Partie programmation de l’allumage/extinction :

while(1)

{	  // Signal périodique

PORTB.3=~PORTB.3;    // PORTB.3 correspond à la sortie PB3

delay_ms(50);

}

On peut également utiliser les fonctions SET/CLEAR et utiliser le test de l’entrée PB4 pour déclencher le clignotement de la DEL.

# Timers/Counters

## Configuration avec le Wizard

La fenêtre Wizard reprend des éléments comme illustré ci-dessous:

Choisir la source pour l'horloge TIMER (system clock=Hµc=8MHz, front descendant broche T0 PB0, front montant broche T0)

Choisir la fréquence/période de l'horloge TIMER

8MHz/125ns,1MHz,125KHz,31.25KHz, 7.613kHz

Mode de fonctionnement :

- Normal

- PWM normal

- Comparaison avec OCR0

- PWM rapide

Interruption de débordement activée

Interruption de comparaison activée

Etat de la sortie OC0 (PB3) :

- Déconnectée

- Basculement à chaque comparaison

- Mise à 0 à chaque comparaison

- Mise à 1 à chaque comparaison

Valeur initiale de comptage du  TIMER (en héxa) TCNT0

Valeur du seuil OCR0 (en héxa)

Choisir la source pour l'horloge TIMER (system clock=Hµc=8MHz, front descendant broche T0 PB0, front montant broche T0)

Choisir la fréquence/période de l'horloge TIMER

8MHz/125ns,1MHz,125KHz,31.25KHz, 7.613kHz

Mode de fonctionnement :

- Normal

- PWM normal

- Comparaison avec OCR0

- PWM rapide

Interruption de débordement activée

Interruption de comparaison activée

Etat de la sortie OC0 (PB3) :

- Déconnectée

- Basculement à chaque comparaison

- Mise à 0 à chaque comparaison

- Mise à 1 à chaque comparaison

Valeur initiale de comptage du  TIMER (en héxa) TCNT0

Valeur du seuil OCR0 (en héxa)

Pour générer un signal à une fréquence donnée, on utilise le mode CTC (Clear Timer on Compare) pour lequel la remise à 0 du compteur à lieu quand la valeur du registre TCNTx est égale à la valeur initialisée dans le registre OCRx.

Exemple :

Dans l’exemple avec le Mode CTCtop=OCR0A, avec Clock Value= 1000 kHz, soit TTIMER=1s, le signal obtenu aura pour période et fréquence :

- Pour Compare A : (FF)16 ou (255)10

  - Timer Period=(255+1)*(1/1000e3)=0.256ms

  - fréquence=1000e3/(255+1)=3.90625 kHz

- Pour Compare A : 0

  - Timer Period=(1/1000e3)=0.001 ms=1 s

  - fréquence=1000e3 kHz = 1 MHz

- Pour Compare A : (67)16 ou (103)10

  - Timer Period=(103+1)*(1/1000e3)=0.104ms

  - fréquence=1000e3/(103+1)=9615 kHz

La sélection de Compare Match A Interrupt permet de lancer une routine d’interruption à chaque période « Timer Period ». Le registre TIMSK est alors complété et une zone est ajoutée pour le traitement de l'événement de la routine d'interruption.

## Application d’un Timer avec Interruption

Source : https://karooza.net/going-bare-metal-on-the-attiny85

volatile uint16_t time_now = 0;

void __interrupt(TIM1_COMPA_vect_num) isrTim1CompA(void)

{

TCNT1 = 0;				// Reset counter value

time_now++;

}

void main(void)

{

uint16_t time_delay = 0;

// Make PB0 an output

DDRB |= (1 << PORTB0);

// Setup Timer1

TCCR1 |= 0x04;				// Set clock prescaler to 8

TCNT1 = 0;				// Reset counter value

OCR1A = 100;				// Set compare register A

TIMSK |= (1 << OCIE1A);			// Enable register A compare interrupt

// Enable Global Interrupts

SREG |= (1 << SREG_I);

while(1)

{

if (time_now == (time_delay))

{

PORTB ^= (1 << PORTB0);	// Toggle PB0 with XOR

time_delay = time_now + 5000;

}

}

}

Explications :

La partie While(1) est effectuée au rythme de l’horloge choisie pour l’ATTiny.

A la 1ère exécution la vérification de la condition time_now=time_delay entraine l’inversion de PB0 et le passage de time_delay à 5000.

Puis time_now va s’incrémenter à chaque fois que la routine d’interruption sera appelée void __interrupt.

Une fois que time_now aura atteint 5000 la condition sera à nouveau vérifiée et PB0 changera d’état et time_delay passera à 1000.

# Analog to Digital Converter

## Configuration

- Use 8 bits : utilisation de seulement 8 bits alors que sinon les convertisseurs de l’ATtiny fonctionnent sur 10 bits.

- Interrupt : permet de faire une interruption si un signal est détecté à l’entrée du CAN

- Volt. Ref  : donne la tension de référence pleine échelle du CAN. Plusieurs choix sont possibles, ils modifient le registre  ADMUX

- Clock : choix de la fréquence d’horloge du CAN, au maximum 1000 KHz.

- Auto Trigger Source : Free Running pour un déclenchement de la CAN lors de l’utilisation dans le programme

- Disable Digital Input Buffers: possibilité de désactiver les entrées CAN non utilisées pour limiter la consommation.

Le programme est alors complété par :

- Une zone d’initialisation

- Un sous-programme de lecture et de gestion de la conversion : read_adc

## Exemple

Source : https://karooza.net/going-bare-metal-on-the-attiny85

uint16_t adc0;

void main(void)

{

// Make PB0 an output

DDRB |= (1 << PB0);

// Select Vcc Ref. + Right Adjust + PB5 (ADC0)

ADMUX |= 0x00;

// Enable ADC + div 64 prescaler

ADCSRA = (1 << ADEN) | (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1);

while(1)

{

// Start conversion

ADCSRA |= (1 << ADSC);

// Wait for conversion to complete

while (ADCSRA & (1 << ADSC));

// Load the 16 bit ADC value

adc0 = ADCH;

adc0 = adc0 << 8;

adc0 &= ADCL;

if (adc0 > 512)

PORTB &= ~(1 << PB0);

else

PORTB |= (1 << PB0);

}

}